黔东南州环境质量月报

- (2024年10月）

- 一、城市环境空气质量

2024年10月，全州16个县（市）按《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）要求开展了二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、一氧化碳（CO）、臭氧（O3）、可吸入颗粒物（PM10）和细颗粒物（PM2.5）6项指标的环境空气质量监测。参照《城市环境空气质量排名技术规定》统计空气质量综合指数（简称综合指数），全州空气质量综合指数为2.34，各县排名依次为：黄平县1.98、麻江县2.09、丹寨县2.16、镇远县2.2、锦屏县2.21、雷山县2.21、台江县2.27、施秉县2.32、剑河县2.33、凯里市2.34、从江县2.35、黎平县2.41、天柱县2.51、岑巩县2.54、三穗县2.64、榕江县2.81。

2024年10月，全州16个县（市）AQI优良天数比例除岑巩县为96.8%外，其余县市均为100%。

表1  2024年10月黔东南州环境空气质量统计表

| 序号 | 县（市） | 综合指数 | AQI有效监测天数 | AQI优良天数 | AQI优良天数比例% | 首要污染物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 黄平县 | 1.98 | 31 | 31 | 100 | O3 |
| 2 | 麻江县 | 2.09 | 31 | 31 | 100 | O3 |
| 3 | 丹寨县 | 2.16 | 31 | 31 | 100 | O3 |
| 4 | 镇远县 | 2.2 | 31 | 31 | 100 | O3 |
| 5 | 锦屏县 | 2.21 | 31 | 31 | 100 | O3 |
| 6 | 雷山县 | 2.21 | 31 | 31 | 100 | O3 |
| 7 | 台江县 | 2.27 | 31 | 31 | 100 | O3 |
| 8 | 施秉县 | 2.32 | 31 | 31 | 100 | O3 |
| 9 | 剑河县 | 2.33 | 31 | 31 | 100 | O3 |
| 10 | 凯里市 | 2.34 | 31 | 31 | 100 | O3 |
| 11 | 从江县 | 2.35 | 31 | 31 | 100 | O3 |
| 12 | 黎平县 | 2.41 | 31 | 31 | 100 | O3 |
| 13 | 天柱县 | 2.51 | 31 | 31 | 100 | O3 |
| 14 | 岑巩县 | 2.54 | 31 | 30 | 96.8 | O3 |
| 15 | 三穗县 | 2.64 | 31 | 31 | 100 | O3 |
| 16 | 榕江县 | 2.81 | 31 | 31 | 100 | PM2.5 |
| 17 | 全州平均 | 2.34 |  |  | 99.8 |  |

二、集中式饮用水水源地水环境质量

2024年10月，全州共36个县城以上集中式饮用水水源地，其中31个水源地开展水质监测（25个水源地取水量1078.1867万吨，水质优良率100%；6个备用水源地因没有取水量未统计取水量达标率）；从江宰樟水库暂停监测；4个在建水源地未开展监测。

1、中心城市集中式饮用水水源地水环境质量

2024年10月，按《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类限值和《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类限值评价，凯里市3个集中式饮用水水源地，取水量202.4552万吨，水质优良率100%。

表1   2024年10月黔东南州中心城市集中式饮用水水源地水质情况

| 中心城市 | 序号 | 水源地名称 | 水源地 类型 | 水质 类别 | 取水量(万吨) | 取水量 达标率% | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 凯里 | 1 | 龙井水厂 | 地下水型 | Ⅱ | 47.48 | 100 |  |
|  | 2 | 上寨水库 | 湖库型 | Ⅱ | 42.0452 | 100 |  |
|  | 3 | 金泉湖水厂 | 湖库型 | Ⅱ | 112.93 | 100 | 里禾水库 |
| 合计 |  |  |  |  | 202.4552 | 100 |  |

2、县级城镇集中式饮用水水源地水环境质量

2024年10月，按《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类限值和《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类限值评价，全州15个县共33个县城集中式饮用水源地，其中28个水源地开展水质监测（22个水源地取水量875.7315万吨，水质优良率100%；6个备用水源地因没有取水量未统计取水量达标率）；从江宰章水库暂停监测；4个在建水源地未开展监测。

表2  2024年10月黔东南州县城集中式饮用水水源地水质情况

| 县城 | 序号 | 水源地名称 | 水源地类型 | 水质 类别 | 取水量 (万吨) | 取水量达标率(%) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施秉 | 1 | 观音岩水库 | 湖库型 | Ⅱ | 16.7 | 100 |  |
|  | 2 | 大石板 | 湖库型 | Ⅰ | 0 | / | 备用 |
| 三穗 | 3 | 大山沟 | 湖库型 | Ⅱ | 7.2 | 100 |  |
|  | 4 | 塘冲水库 | 湖库型 | Ⅱ | 43.4 | 100 |  |
| 岑巩 | 5 | 思阳镇集中式饮用水源 | 河流型 | Ⅰ | 0 | / | 备用 |
|  | 6 | 下溪水库 | 湖库型 | Ⅰ | 59.814 | 100 |  |
| 天柱 | 7 | 高明山 | 湖库型 | Ⅱ | 0 | / | 备用 |
|  | 8 | 鱼塘水库 | 湖库型 | Ⅱ | 77.5 | 100 |  |
| 锦屏 | 9 | 天堂 | 河流型 | Ⅰ | 12.1082 | 100 |  |
|  | 10 | 孟佰水库 | 湖库型 | Ⅲ | 33.2619 | 100 |  |
| 剑河 | 11 | 南脚溪 | 河流型 | Ⅰ | 38.8251 | 100 |  |
| 台江 | 12 | 打岩沟 | 河流型 | Ⅰ | 28.1757 | 100 |  |
|  | 13 | 台雄水库（白基山） | 湖库型 | / | / | / | 在建 |
| 黎平 | 14 | 五里江水库 | 湖库型 | Ⅱ | 36.9 | 100 |  |
|  | 15 | 石景山水库 | 湖库型 | / | / | / | 在建 |
|  | 16 | 枫树屯水库 | 湖库型 | Ⅱ | 33.2 | 100 |  |
| 榕江 | 17 | 三角井、归久溪 | 河流型 | Ⅰ | 71.27 | / |  |
|  | 18 | 寨蒿河毛拱桥 | 河流型 | / | / | / | 在建 |
|  | 19 | 归久溪水库 | 湖库型 | Ⅱ | 0 | / | 备用 |
|  | 20 | 八匡溪工业园区集中式饮用水水源 | 河流型 | Ⅱ | 11.9 | 100 |  |
| 从江 | 21 | 宰章河 | 湖库型 | / | / | / | 暂停监测 |
|  | 22 | 独洞水库 | 湖库型 | Ⅱ | 61.04 | 100 |  |
| 雷山 | 23 | 望丰水库 | 湖库型 | Ⅱ | 0 | / | 备用 |
|  | 24 | 鸡鸠 | 湖库型 | Ⅱ | 76.2 | 100 |  |
| 丹寨 | 25 | 泉山水库 | 湖库型 | Ⅱ | 0 | / | 备用 |
|  | 26 | 刘家桥水库 | 湖库型 | Ⅰ | 7.6231 | 100 |  |
|  | 27 | 乌坝河水库 | 湖库型 | Ⅰ | 31.6509 | 100 |  |
| 黄平 | 28 | 龙洞榜 | 地下水型 | Ⅱ | 15.8 | 100 |  |
|  | 29 | 雷打岩 | 地下水型 | Ⅱ | 6.67 | 100 |  |
|  | 30 | 响水桥 | 地下水型 | Ⅱ | 3.16 | 100 |  |
| 镇远 | 31 | 犀牛洞 | 地下水型 | Ⅱ | 50 | 100 |  |
| 麻江 | 32 | 西牛滩水库 | 湖库型 | / | / | / | 在建 |
|  | 33 | 翁威马龙洞 | 地下水型 | Ⅱ | 32.4326 | 100 |  |
| 合计 |  |  |  |  | 875.7315 | 100 |  |

三、地表水环境质量

2024年10月，全州3条主要河流共有42个断面，达到或优于《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) Ⅲ类标准的断面有42个，优良率为100%。

清水江监测断面26个，达到或优于《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) Ⅲ类标准的断面有26个，优良率为100%；

都柳江监测断面7个，均为国控监测断面，达到或优于《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) Ⅲ类标准的断面有7个，优良率为100%；

舞阳河监测断面9个，达到或优于《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) Ⅲ类标准的断面有9个，优良率为100%。

表5   2024年10月清水江水质状况

| 序号 | 县（市） | 河流名称 | 监测断面 | 断面级别 | 水质类别 | 超标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 凯里市 | 清水江 | 下司 | 国控 | Ⅱ | / |
| 2 | 凯里市 | 清水江 | 旁海 | 国控 | Ⅱ | / |
| 3 | 台江县 | 巴拉河 | 平敏大桥 | 国控 | Ⅰ | / |
| 4 | 黎平县 | 亮江 | 南田 | 国控 | Ⅱ | / |
| 5 | 剑河县 | 巫密河 | 打莱 | 国控 | Ⅱ | / |
| 6 | 锦屏县 | 清水江 | 茅坪 | 国控 | Ⅱ | / |
| 7 | 三穗县 | 六洞河 | 巴米 | 国控 | Ⅱ | / |
| 8 | 通道县 | 洪洲河 | 地阳坪公路大桥 | 国控 | Ⅱ | / |
| 9 | 洪江市 | 沅江 | 金紫 | 国控 | Ⅲ | / |
| 10 | 凯里市 | 清水江 | 机务段 | 省控 | Ⅱ | / |
| 11 | 凯里市 | 巴拉河 | 格细 | 省控 | Ⅰ | / |
| 12 | 台江县 | 清水江 | 施洞 | 省控 | Ⅱ | / |
| 13 | 黎平县 | 乌下江 | 平信 | 省控 | Ⅱ | / |
| 14 | 剑河县 | 南哨河 | 展模大桥 | 省控 | Ⅰ | / |
| 15 | 剑河县 | 清水江 | 猫鼻岭下寨 | 省控 | Ⅰ | / |
| 16 | 雷山县 | 巴拉河 | 郎德 | 省控 | Ⅰ | / |
| 17 | 雷山县 | 巫密河 | 方祥水寨 | 省控 | Ⅰ | / |
| 18 | 锦屏县 | 清水江 | 三板溪 | 省控 | Ⅲ | / |
| 19 | 天柱县 | 清水江 | 白市 | 省控 | Ⅱ | / |
| 20 | 天柱县 | 六洞河 | 妙福 | 省控 | Ⅱ | / |
| 21 | 麻江县 | 清水江 | 卡乌 | 省控 | Ⅰ | / |
| 22 | 麻江县 | 重安江 | 三岔河大桥 | 省控 | Ⅰ | / |
| 23 | 锦屏县 | 清水江 | 南加 | 省控 | Ⅰ | / |
| 24 | 凯里市 | 里禾水库 | 里禾水库 | 省控 | Ⅱ | / |
| 25 | 凯里市 | 上寨水库 | 上寨水库 | 省控 | Ⅱ | / |
| 26 | 福泉市 | 重安江 | 冬青树 | 省控 | Ⅲ | / |

注：国控断面数据为总站共享数据。

表6   2024年10月都柳江水质状况

| 序号 | 县（市） | 河流名称 | 监测断面 | 断面级别 | 水质类别 | 超标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 榕江县 | 寨蒿河 | 忠诚村大桥 | 国控 | Ⅱ | / |
| 2 | 榕江县 | 都柳江 | 榕江 | 国控 | Ⅱ | / |
| 3 | 榕江县 | 平江河 | 八瑞村大桥 | 国控 | Ⅱ | / |
| 4 | 从江县 | 双江 | 四寨河大桥 | 国控 | Ⅲ | / |
| 5 | 黎平县 | 水口河 | 井郎村大桥 | 国控 | Ⅱ | / |
| 6 | 从江县 | 都柳江 | 从江大桥 | 国控 | Ⅰ | / |
| 7 | 河池市 | 小环江 | 黄种村 | 国控 | Ⅰ | / |

注：国控断面数据为总站共享数据。

表7   2024年10月舞阳河水质状况

| 序号 | 县（市） | 河流名称 | 监测断面 | 断面级别 | 水质类别 | 超标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 玉屏县 | 舞阳河 | 玉屏 | 国控 | Ⅱ | / |
| 2 | 玉屏县 | 龙江河 | 滑石电站 | 国控 | Ⅱ | / |
| 3 | 岑巩县 | 车坝河 | 于河村 | 国控 | Ⅰ | / |
| 4 | 施秉县 | 舞阳河 | 高碑 | 国控 | Ⅱ | / |
| 5 | 黄平县 | 余庆河 | 平溪 | 省控 | Ⅰ | / |
| 6 | 黄平县 | 邰拉河 | 跳鱼洞 | 省控 | Ⅱ |  |
| 7 | 黄平县 | 舞阳河 | 金坑 | 省控 | Ⅰ | / |
| 8 | 岑巩县 | 龙江河 | 天堂 | 省控 | Ⅰ | / |
| 9 | 镇远县 | 龙江河 | 大岭拱桥 | 省控 | Ⅰ | / |

注：国控断面数据为总站共享数据。